- Tabela numer 1 - Specyfikacja techniczna sprzętu

1. Komputer stacjonarny wyposażony w dwa monitory							 Liczba sztuk: 56

Oferowany model * ……………………..**					Producent * …………………..

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark - CPU Mark Common CPUs co najmniej wynik 6400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html). | Producent (podać nazwę): …………………………………………………. Nazwa procesora: (podać nazwę) …………………………...…………………….. |
| 2 | Płyta główna | - 1 złącze PCI-Express 2.0 x1, 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16), 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 - Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ w tym min 1 złącze eSATA | spełnia/nie spełnia |
| 3 | Porty | - Z tyłu obudowy: 4 portów USB w tym minimum 2 x USB 3.0, port RJ45, port D-Sub, Display Port, DVI, Display Port wraz z adapterem Display Port na DVI - poprawnie współpracujący z oferowanym monitorem, porty audio (line-out, line-in), RS-232, eSATA Z przodu obudowy: 4 porty USB w tym minimum 2 x USB 3.0, porty audio (słuchawki, mikrofon). Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | spełnia/nie spełnia DVI/Adapter Display Port na DVI1) 1)niewłaściwe skreślić |
| 4 | Pamięć RAM | 8 GB DDR4 2133MH z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Wyklucza się stosowanie pamięci SODIMM | Podać proponowane rozwiązanie |
| 5 | Dysk twardy | 256 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. | Podać proponowane rozwiązanie |
| 6 | Napęd optyczny | DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ……………………………………...………….. spełnia/nie spełnia |
| 7 | Karta sieciowa | 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 zintegrowana, wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) | spełnia/nie spełnia |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana, wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki; karta musi umożliwiać pracę z trzema monitorami. Ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 | spełnia/nie spełnia |
| 9 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik. | spełnia/nie spełnia |
| 10 | Klawiatura | Na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. | spełnia/nie spełnia |
| 11 | Mysz | Optyczna z rolerem na złączu USB z trzema klawiszami, min 800dpi | spełnia/nie spełnia |
| 12 | - Monitor | - 2 sztuki. - Typ ekranu: Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą WVA o przekątnej co najmniej 21,5” - Jasność: min. 250 cd/m2 - Kontrast: min. 1000:1 - Wielkość plamki: 0.248 mm - Kąty widzenia (pion/poziom): min. 178°/178° - Możliwość zmiany wysokości: 13cm - Czas reakcji matrycy: max 5ms - Kolory: 16.7mln - Rozdzielczość minimalna: 1920x1080 - Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa, utwardzona - Zakres pochylenia monitora: Od -5° do +35° - Złącze : 15-stykowe złącze D-Sub, DVI (z HDCP), HDMI - Średnie użycie energii 18W, Max 22W, tryb uśpienia 0,2W - Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową, wbudowane 2 głośniki min. 1,5W; kompatybilność z VESA 100mm, hub USB min. 4x USB 2.0, Kensington Lock - Normy i standardy: Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: TCO 6.0, ISO9241-307, EPEAT Gold, Energy Star 6.0 – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom. - Gwarancji jakości producenta: - Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, - Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać dostarczony monitor zastępczy - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, - Obudowa monitora wzorniczo i kolorystycznie dopasowana do obudowy komputera (zgodność dominującego koloru obudowy komputera i obudowy monitora). - W chwili odbioru jakościowego monitora nie dopuszcza się żadnych „wypalonych” pikseli. - Oferowany monitor musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (**) - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. | spełnia/nie spełnia Producent: …………….. Model: ………………… |
| 13 | Obudowa | - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na montaż/demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); - Obudowa małogabarytowa o sumie wymiarów wszystkich boków nie przekraczającej 76 cm. - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem. - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne typu SLIM, 1 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzne. - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie. | spełnia/nie spełnia Podać wymiary Długość: …………. cm Szerokość: ………… cm Wysokość: ………… cm |
| 14 | Zasilanie | Zasilacz o mocy minimum 280W przystosowany do pracy w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min, 92% przy 50% obciążeniu. musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (**) - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. | spełnia/nie spełnia |
| 15 | Oprogramowanie | Microsoft Windows 10 Professional wersja językowa PL 64 bit lub równoważny, preinstalowany fabrycznie przez producenta, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Microsoft Office 2016 Home&Business wersja językowa PL 64 bit, preinstalowany fabrycznie przez producenta. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. | Podać proponowane rozwiązanie spełnia/nie spełnia |
| 16 | Bios | - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS, - ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM, - modelu płyty głównej - nazwie komputera - typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać automatyczną aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera - Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze - Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo - Możliwość włączania/wyłączania automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych oraz dysków twardych, - Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów. - Możliwość monitorowania temperatury rdzenia procesora, obudowy procesora oraz temperatury wewnątrz obudowy komputera, prędkości obrotowej wentylatora oraz napięć 3,3 V. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie była możliwa wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. - Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na trzech poziomach: - Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej - Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencję serwisu - Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych. W przypadku włączenia jedynie przednich lub jedynie tylnych lub jedynie używanych portów wymagana jest możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB. - Możliwość włączania, wyłączania oraz ustawienia tryby pracy poszczególnych portów PCI-Express |  |
| 17 | Dodatkowe wymagania | - Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6, wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki i Service Pack-i do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD, instrukcja obsługi komputera. - Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy komputera. - Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające co najmniej: - Informowanie administratora o otwarciu obudowy - Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Tworzenie raportów stanu jednostki, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, - Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami - Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, - Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB - W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu - Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego z poziomu BIOS-u bez względu na stań czy obecność systemu operacyjnego. Wykonawca w kolumnie Uwagi/Różnice/Oferowany sprzęt musi podać nazwę i wersję tego oprogramowania - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) maksymalnie 19dB - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. - Zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych 24in1 wyposażony w diody sygnalizacyjne (praca, obecność karty, odczyt) - Zintegrowany w obudowie czytnik kart mikroprocesorowych. - Dołączony nośnik ze sterownikami | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ………................................................................. Wersja: (podać wersję) ……………..…………………………………... spełnia/nie spełnia |
| 18 | Bezpieczeństwo | Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 2.0 aktywowany, wraz oprogramowaniem – należy podać nazwę i wersję oprogramowania w kolumnie obok. | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ………................................................................. Wersja: (podać wersję) ……………..…………………………………... |
| 19 | Wymagane normy | - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001. Dokument należy załączyć do oferty. - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001. Dokument należy załączyć do oferty. - Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty. - Potwierdzenie spełniania kryteriów przez oferowaną stację roboczą normy Energy Star 6.1 potwierdzone wydrukiem ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov. - Potwierdzenie posiadania przez oferowaną stację roboczą certyfikatu EPEAT GOLD potwierdzone wydrukiem ze strony http://www.epeat.net - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. - Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 15 na oferowanym modelu stacji roboczej - (oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z systemem Microsoft Windows 10 Professional PL) lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego. W zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie kolumny obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”). | spełnia/nie spełnia |
| 20 | Gwarancja | - Na okres co najmniej 36 miesięcy na stację roboczą i akcesoria - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, - Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego - Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, - Wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). - Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. - W przypadku awarii dysków twardych, wymaganie jest pozostawienie dysków u Zamawiającego. - W przypadku awarii stacji roboczej, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta, - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. - Zestaw komputerowy musi być fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r. | spełnia/nie spełnia |
| 21 | Legalność | W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zweryfikuje czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający zwróci się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 3 dni od daty ujawnienia tego faktu. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań”. |  |