Załącznik nr 2 do Z a r z ą d z e n i a   nr    42 /2014 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia   16. 04. 2014 roku

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie,  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

(Wykonawcy, strona internetowa, tablica ogłoszeń)

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Budowę sieci Wi-Fi w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

1)	Zamawiający:

PROKURATURA OKRĘGOWA  w WARSZAWIE, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa,   NIP: 	525-10-08-711	REGON:   000000247

www.warszawa.po.gov.pl          e-mail: zamowienia@warszawa.po.gov.pl

FAKS +48 22 2173128

2)	Tryb udzielenia zamówienia;  przetarg nieograniczony na podstawie Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02); Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 roku, poz. 907, ze zmianami).  Znak sprawy ZP/63/2014.

3)	Opis przedmiotu Zamówienia:

Budowa i konfiguracja sieci WI-FI wraz z dostawą sprzętu w budynku przy ul. Chocimskiej 28.

Sieć należy zbudować w obiekcie przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Stacje bazowe mają objąć zasięgiem i zapewnić pokrycie minimum 2, 3, 4, i 5 kondygnacji budynku. Wykonawca ma zapewnić wystarczającą ilość urządzeń typu Access Point (minimum 16 sztuk). Wykonawca ma zapewnić wystarczającą ilość urządzeń typu switch umożliwiających zasilanie typu PoE (minimum 2 sztuki).  Wykonawca musi zbudować, uruchomić i skonfigurować sieć WI-FI oraz w celu zapewnienia spójności zarządzania i uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa zintegrować kontroler sieci WI-FI z uruchomionym w obrębie systemu realizującego funkcję firewall w siedzibie zamawiającego urządzeniem klasy UTM – FortiGate 140D. Wykonawca ma obowiązek uruchomić i skonfigurować wszystkie funkcje oferowanych urządzeń wskazane przez zamawiającego.

Metody zabezpieczenia łącza: Captive Portal, WPA2-Personal, WPA2-Personal + Captive Portal, WPA2-Enterprise (autentykacja lokalna lub do serwera RADIUS), włączenie/wyłączenie SSID Broadcast, MAC Filtering Policy

Metody zabezpieczenia punktu dostępowego:

- szyfrowanie komunikacji access point <–> wireless controller w oparciu o protokół DTLS,
- Wireless IDS chroniący przed atakami wymierzonymi w punkt dostępowy.

Uwzględnienie testów mających na celu zweryfikowanie poprawność konfiguracji urządzeń radiowych celem wyeliminowania możliwości odbierania sygnału w otoczeniu obiektu.

Węzły sieci LAN znajdują się na kondygnacji w centralnej części 3 i 5 kondygnacji. Celem obliczeń należy przyjąć długość kondygnacji - 100 mb każda.

Na potrzeby sieci Wi-Fi należy ułożyć kable U/UTP kart minimum 5e 4x2x0,5 w powłoce do zastosowań wewnętrznych.

Trasy:

Kable należy układać nad sufitami podwieszonymi w istniejących trasach instalacji niskoprądowych. W miejscach bez tras dobudować trasę kablową korytkiem metalowym o wymiarze 50x50 mm na podwieszeniach systemowych.

Kable pomiędzy piętrami układać w istniejących szachtach telekomunikacyjnych.

Węzły sieci LAN.

Kable do punktów dostępu WI-FI zakończyć w istniejących szafach kablowych na 3 i 5 piętrze w sposób zapewniający możliwość podłączenia do urządzeń aktywnych. Zakończenia kabli od strony punktów dostępowych zakończyć w miejscach planowanego montażu urządzeń z zapasem ok. 2 mb każdy.

Zabezpieczenia ppoż.

Po ułożeniu kabli należy naprawić przejścia pomiędzy strefami pożarowymi zgodnie z technologia dla wykorzystanych przejść kablowych.

Urządzenia typu Access Point – minimum 16 sztuk:

Tryb pracy: Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej,

Obudowa: Kompaktowa obudowa umożliwiającą montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku. Wymaga się aby interfejs sieciowy i inne gniazda (jeśli występują) zlokalizowane były na ściance od strony montażowej urządzenia,

Moduł radiowy: Musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe, jeden z nich ma pracować w paśmie 5 GHz a/n, drugi natomiast ma zapewniać obsługę zakresu 2,4 GHz b/g/n. Musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 14 SSID. Wymagana moc nadawania min 17dBm,

Anteny: Minimum 4 anteny zewnętrzne RP-SMA,

Interfejsy: Minimum 1 interfejs w standardzie 10/100/1000 Base-TX,

Zasilanie: Możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3af  lub zasilaczem sieciowym,

Gwarancja: Minimum 12 miesięcy gwarancji typu 8x5. Obejmuje także aktualizacje oprogramowania oraz naprawę urządzenia (zwrot i wymiana).

Urządzania typu switch PoE –minimum 2 sztuki:

Parametry fizyczne: co najmniej 20 portów FE w tym min. 10 portów PoE, pracujących w standardzie 802.11af oraz możliwość instalacji co najmniej 2 modułów SFP GE; wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U;  maksymalny pobór mocy nie powianiem przekraczać 140W, urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz;

Parametry wydajnościowe: przepustowość urządzenia - min. 8.5 Gbps; możliwość zapamiętania co najmniej 7.000 adresów MAC; opóźnienia w ruchu sieciowym nie mogą być większe niż 20 µs (mikrosekund), dla ruchu o prędkości 1Gbps nie mogą przekraczać 2.5 µs (mikrosekund);

Wymagane funkcje: obsługa 802.1d (Spanning Tree); możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad; funkcja port mirroring; jednoczesna obsługa co najmniej 60 VLANów; wsparcie dla QoS (Port-based QoS i w oparciu o DSCP); IGMP Snooping;  dostęp do urządzenia za pomocą interfejsu graficznego,  osbługa SNMPv1; wbudowany klient DHCP

Gwarancja: Minimum 12 miesięcy gwarancji typu 24x7. Możliwości zakładania zgłoszeń webowych i dostępu do chatu online oraz kontakt telefoniczny. Obejmuje także aktualizacje oprogramowania oraz naprawę urządzenia (zwrot i wymiana typu NBD).

4)	Termin wykonania zamówienia;

Nie później niż do 15 grudnia 2014 roku.

5)	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawca powinien spełniać warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

6)	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie wykazu szczegółowego proponowanego sprzętu i materiałów wraz z nazwą własną i ilością oraz  materiałów informacyjnych producenta potwierdzających, że wszystkie parametry oferowane  są zgodne z wymaganiami Zamawiającego  (parametry oferowane nie mogą być niższe niż podane przez Zamawiającego),

7)	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania są:

- Jolanta Staszewska,

- Robert Janicki

Formą kontaktów poza pisemną jest faksowa i mailowa.  Nie przewiduje się jakichkolwiek kontaktów   telefonicznych.

8)	Wymagania dotyczące wadium; Nie przewiduje się wadium

9)	Termin związania ofertą; 30 dni.

10)	Opis sposobu przygotowywania ofert;

Należy ściśle wypełnić wszystkie pozycje Formularza cenowego

Należy wypełnić druk - formularz oferty załącznik Nr 1 ZP/63/2014.

11)	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „oferta na budowę sieci Wi-Fi”  w  Prokuraturze Okręgowej  w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 28, Dziennik Podawczy , nie później niż do godz. 1130    dnia   18.11.2014 roku.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu   18.11..2014 r. o godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego – Sala Narad.

Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:

-	imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców,

-	cen ofert,

-           inne dane jeśli będą niezbędne.

12)	Opis sposobu obliczenia ceny; Należy podać cenę za cały przedmiot zamówienia

13)	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; Cena – 100 %.

14)	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze     oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

O wynikach procedury zamawiający poinformuje wykonawców. Umowa będzie zawarta z wykonawcą który spełni wymagania, zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z warunkami za  najniższą cenę,  oferta nie będzie podlegała odrzuceniu a wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu..

15)	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Nie jest wymagane.

16)	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2- ZP/63/2014.

17)	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W okresie trwania niniejszej procedury , tzn, od przekazania niniejszego zaproszenia do upływu terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie dotyczące poinformowania  zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać .  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców .